EK-11

TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI

ÖZGÜN SIVI ROKET MOTORU
YAKIT DOLUM GÜVENLİK KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

1.	GENEL EMNİYET KURALLARI	3

2.	KORUYUCU DONANIM (KKD) GEREKLİLİKLERİ	3

3.	SİSTEM GEREKLİLİKLERİ VE DOLUM PROSEDÜRÜ	4

4.	DOLUM SONRASI EMNİYET KONTROLLERİ	5

5.	TESLİM EDİLMESİ EDİLMESİ GEREKEN EK BELGELER	5

6.	GENEL AÇIKLAMA VE YÜRÜRLÜK	6

# AMAÇ

Bu doküman, TEKNOFEST Roket Yarışması A7 kategorisinde yarışan takımlar tarafından geliştirilen özgün sıvı roket motorlarının yanıcı/oksitleyici dolum operasyonlarına ilişkin güvenlik esaslarını ve sistem gereksinimlerini kapsamaktadır.

Yarışma kapsamında takımlar, dolum işlemlerini kendi tasarladıkları ve imal ettikleri sistemler ile gerçekleştireceklerinden, dolum operasyonu yalnızca mühendislik açısından değil, aynı zamanda güvenlik ve süreç kontrolü bakımından da değerlendirme kapsamına alınacaktır.

# GENEL EMNİYET KURALLARI

  - Yanıcı / Oksitleyici dolum işlemi, yalnızca roket rampada (rampa dik konumdayken) ve Yarışma Komitesi gözetiminde yapılmalıdır.

  - Dolum işlemi mutlaka iki takım üyesi tarafından birlikte gerçekleştirilmelidir. Biri uygulayıcı, diğeri gözlemci olarak görevlendirilmelidir. Her iki kişi dolum süresince Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) giymiş ve aktif görevde olmalıdır.

  - Dolum başlamadan önce, roketin üzerindeki motor ateşleyicisi, motor ana vanası ve piroteknik sistemlerin bağlı olduğu aviyonikler elektriksel olarak tamamen pasif duruma alınmalı ve bu durum Yarışma Komitesine beyan edilmelidir.

  - Dolum sisteminde kullanılan tüm ekipmanlar (vana, hortum, tank, bağlantı elemanları), kullanılan yanıcı/oksitleyici ile kimyasal olarak uyumlu olmalı ve uluslararası standartlara (ISO, ASTM, SAE, vb.) uygunluk belgeleriyle birlikte sunulmalıdır.

  - Fiziksel hasar (çatlak, ezilme, aşınma), gevşek bağlantı veya sızdırmazlık sorunları tespit edilen hiçbir ekipman kullanılmamalıdır.

# KORUYUCU DONANIM (KKD) GEREKLİLİKLERİ

  - Yakıt dolum işlemleri sırasında görev alan her takım üyesi, işlem süresince aşağıda belirtilen KKD’leri eksiksiz ve doğru biçimde kullanmakla yükümlüdür:

    - Tam yüz koruması sağlayan şeffaf vizörlü maske (Göz ve yüz bölgesinin sıvı sıçraması veya gaz teması gibi risklere karşı korunması amacıyla kullanılır),

    - Kimyasal maddelere ve basınca dayanıklı teknik eldiven (Elleri oksitleyici sıvı ile doğrudan temastan korur),

    - Çelik burunlu, kaymaz tabanlı güvenlik ayakkabısı (Fiziksel darbelere ve zemin kaynaklı kaymalara karşı koruma sağlar),

    - Aleve dayanıklı önlük (Bu donanım yarışma komitesi tarafından sağlanacaktır. Dolum işlemine başlanmadan önce eksiksiz şekilde giyilmiş olması zorunludur),

  - KKD bileşenlerinin herhangi birinin eksik, uygunsuz veya zarar görmüş olması durumunda ilgili kişi dolum operasyon alanına kesinlikle alınmaz. Bu durumun tespiti halinde dolum işlemi derhal durdurulur ve takıma yeniden işlem hakkı ancak eksiklik giderildikten sonra tanınır,

  - Kullanılan KKD malzemelerinin TS/EN/ISO normlarına uygunluğu üretici belgeleri ile ispatlanmalı, gerektiğinde yarışma komitesine sunulmalıdır.

# SİSTEM GEREKLİLİKLERİ VE DOLUM PROSEDÜRÜ

  - Takımlar, Yanıcı/Oksitleyici dolum işlemini kendi geliştirdikleri sistemler aracılığıyla gerçekleştirecek olup, bu sistemlerin operasyonel emniyet, kontrol edilebilirlik ve izlenebilirlik açısından belirli teknik kriterleri sağlaması beklenmektedir.

  - Roket üzerindeki Yanıcı/oksitleyici girişlerine bağlanan vana, elektronik olarak sürülebilir olmalıdır. Bu vana, dolum işleminin başlatılması ve sonlandırılması amacıyla kullanılmalı, uzaktan komutla açılıp kapatılabilmelidir. Dolumun tüm kontrolü, bu elektronik vana üzerinden sağlanmalıdır.

  - Elektronik vana dışında sistemde kullanılacak diğer vanalar, örneğin hattın giriş-çıkış noktalarında yer alan izolasyon vanaları, manuel olarak çalıştırılabilir. Bu tür vanalar dolum işleminden önce açık veya kapalı konumda olacak şekilde hazırlanmalı ve işlemin her aşamasında operatör tarafından pozisyonları doğrulanmalıdır. Ayrıca vana pozisyonları dijital olarak da izlenebilir olmalıdır. Bu amaçla Doldurma Boşaltma Araçları (DBA) Ateşleme Kontrol Ünitesi’nden izlenebilir olmalıdır. Ancak hiçbir koşulda dolumun doğrudan kontrolü manuel vanalar üzerinden gerçekleştirilmemelidir.

  - Dolum sistemi üzerinde basınç izlenebilirliği sağlanmalıdır. Bu amaçla dolum hattı ve/veya roket üzerindeki tankta doğruluğu test edilmiş analog göstergeler ve dijital sensörler kullanılmalıdır. Basınç göstergeleri, dolumun güvenli aralıkta sürdürüldüğünü operatörün takip edebileceği bir pozisyonda yerleştirilmelidir. Doldurulan yakıtların seviyesi takip edilebilmelidir. Bunun yanında tank sıcaklığı veya ortam sıcaklığı gibi kritik önemdeki diğer parametrelerin de izlenebilir olması önerilmektedir.

  - Dolum işlemine başlamadan önce tüm bağlantıların eksiksiz olarak yapıldığı, bağlantı noktalarında herhangi bir kaçak bulunmadığı ve dolum sistemindeki tüm vana konumlarının prosedüre uygun olduğu gözle ve ölçümle teyit edilmelidir. Bu kontroller tamamlandıktan sonra, elektronik vana kontrollü biçimde açılarak doluma başlanmalı, debi kontrollü şekilde artırılmalı ve sistem davranışı takip edilmelidir. İstenen yakıt seviyesine ulaşıldığında dolum durdurulmalıdır.

  - Dolum operasyonlarında ani basınç artışının önüne geçmek için gerekli tahliye önlemleri alınmalıdır.  Roket üzerinde amacına uygun mekanik/elektronik kontrollü tahliye vanaları bulunmalı ve tank basınçları dolum sırasında ve sonrasında kontrol altında tutulabilmelidir.

  - Dolum sonrası DBA ekipmanları pasif (basınçsız) hale getirilmeli, sistemin tamamen basınçsız hale geldiği basınç göstergeleri ile doğrulandıktan sonra bağlantılar sökülmeli ve ekipman güvenli biçimde sahadan çıkarılmalıdır. Tüm bu adımlar, takımlar tarafından hazırlanacak dolum operasyonu akış diyagramı içerisinde açıkça belirtilmeli, elektronik ve manuel kontrol noktaları net şekilde tanımlanmalıdır.

# DOLUM SONRASI EMNİYET KONTROLLERİ

  - Dolum işlemi tamamlandıktan sonra, roket üzerindeki yanıcı/oksitleyici tankları dolu olarak yerinde kalacaktır. Bu nedenle, dolum hattının sökülmesinden önce yalnızca hat üzerindeki basıncın tamamen tahliye edildiği doğrulanmalıdır. Basınç tahliyesi, dolum sistemine entegre edilmiş kontrollü bir tahliye (vent) hattı aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. "Crack-open" tipi manuel gevşetme veya sızdırarak tahliye yöntemleri kesinlikle yasaktır. Vent hattı, kontrollü şekilde açılmalı ve sistemdeki basınç sıfırlandıktan sonra bağlantı sökme işlemine geçilmelidir.

  - Basınçsız hale getirilen dolum hattı bağlantıları, sıfır basınç koşulu sağlandığı net olarak teyit edildikten sonra sökülmelidir. Söküm işlemi sırasında bağlantı noktaları söküldükten sonra hortum uçları ve bağlantı adaptörleri, sızdırmaz biçimde kapatılarak taşınmalı ve sahadan uzaklaştırılmalıdır.

# TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EK BELGELER

  - Takımlar, dolum operasyonunun güvenliğini ve izlenebilirliğini sağlamak amacıyla aşağıda tanımlanan belgeleri sunmalıdır. Bu belgeler hem tasarım yeterliliğini hem de operasyonel hazırlığı değerlendirme amacıyla incelenecektir.

  - Her takım, dolum operasyonuna ilişkin akış diyagramı (prosedür şeması) hazırlamalıdır. Bu diyagramda tüm işlem adımları sırasıyla yer almalı; özellikle sistemin kontrol noktaları, manuel ve elektronik müdahale adımları, vent süreci, bağlantı/sökme sıraları ve emniyet kontrolleri açık ve okunabilir şekilde tanımlanmalıdır.

  - Akış diyagramı içinde, dolum işlemi sırasında izlenen parametrelere karşılık gelen operasyonel eşik değerleri ve durdurma kararları tanımlanmalıdır. Örneğin, “Basınç değeri belirlenen sınırın üzerindeyse dolumu durdur, sistemi tahliye et” gibi karar blokları, diyagram üzerinde mantıksal akış içinde görselleştirilmiş olmalıdır.

  - Takımlar, dolum işlemi kapsamında karşılaşılabilecek güvenlik risklerini analiz ettikleri bir risk değerlendirme formu sunmalıdır. Bu formda; tehlike kaynakları, olası sonuçlar, etkilerin şiddeti, gerçekleşme olasılığı, alınacak önlemler ve ilgili sorumlu kişiler net şekilde belirtilmelidir. Risk seviyesi değerlendirmesi, kullanılan metodolojiye uygun renklendirme ve derecelendirme içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

  - Yanıcı/Oksitleyici ile temas edecek her bir ekipman bileşeni için (hortum, vana, kuplaj, tank bağlantısı vb.) kullanılan malzemenin kimyasal uyumluluğunu ve basınç dayanımını belgeleyen sertifikalar ve teknik veri dokümanları (İng.data sheet) ayrı bir klasör halinde sunulmalıdır. Bu belgelerde ürünün üretici kodu, uyum sağladığı standartlar ve varsa test raporları açıkça yer almalıdır.

# GENEL AÇIKLAMA VE YÜRÜRLÜK

  - Bu kılavuz, TEKNOFEST Roket Yarışması A7 kategorisinde Sıvı Yanıcı/Sıvı Oksitleyici dolum işlemlerinin güvenli, kontrollü ve izlenebilir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yarışmacı takımların bu kılavuzda belirtilen kurallara, teknik gerekçelere ve prosedür yapılarına tam uyum sağlaması zorunludur.

  - Bu doküman, yarışma komitesi tarafından teknik değerlendirme sürecinde referans alınacak resmi doküman niteliğindedir. İçeriğinde belirtilen teknik ve emniyet kurallarına uyulmaması; saha operasyonlarının durdurulması, takımın dolum alanından çıkarılması veya yarışmadan diskalifiye edilmesi ile sonuçlanabilir.

  - Yarışma komitesi, gerektiğinde sahadaki operasyonel koşullara bağlı olarak bu kılavuzda yer alan kuralları genişletme, güncelleme veya yorumlama hakkını saklı tutar. Komite, sahada gözlemlenen sistem davranışları doğrultusunda anlık müdahale yapabilir.

  - Tüm takımlar, bu kılavuzda yer alan yükümlülükleri kendi iç operasyon planlarına entegre etmeli, sistemlerini ve personelini buna uygun şekilde hazırlamalı ve gerekli belgeleri zamanında ve eksiksiz şekilde teslim etmelidir.