TASNİF DIŞI

Dok.No; :. Rev.; :; D00. Tarih; :; 30.11.2025. Proje/Bölüm; :; GENEL. SDVİL No; U/D. TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI FİNALLERİNDE YARIŞMACILARIN AKSARAY ATIŞ ALANINDA UYMASI GEREKEN KURALLAR Bu doküman ROKETSAN Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından oluşturulmuş olup, tamamı veya bir kısmı ROKETSAN A.Ş.’nin izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, içeriği açıklanamaz ve amacı dışında kullanılamaz. İşbu dokümanın bir sözleşme kapsamında oluşturulması durumunda ise, söz konusu sözleşmede belirtilen fikri sınai mülkiyet hakları ve hükümler geçerlidir. Bu doküman kaydedildiğinde ve/veya çıktı alındığında aksi belirtilmedikçe KONTROLSÜZ KOPYA niteliği taşır. Herhangi bir amaçla kullanılmadan önce güncelliği kontrol edilmelidir. The content of this document is created by ROKETSAN Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.. It is prohibited to copy, publish, clarify the contents or use apart from its intended purpose without permission of ROKETSAN A.Ş.. If this document is generated in accordance with a contract signed, intellectual property rights and provisions mentioned in such contract shall prevail. In case the document is electronically copied or printed, unless otherwise specified it shall be deemed as an UNCONTROLLED COPY. The updated version shall be checked before the document is used for its purpose.

|  |  | DAĞITIM LİSTESİ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adet | Adı ve Soyadı | Bölüm/Unvan | Şirket |

|  |  |  | DEĞİŞİKLİK KAYDI |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Tarih | Sayfa | Değişiklik Tanımı |
| D00 | 30.11.2025 | Tümü | İlk Yayın |

İÇİNDEKİLER

1.	AMAÇ	5

2.	KAPSAM	5

3.	KISALTMALAR	5

4.	ENTEGRASYON/ MONTAJ VE FIRLATMA/ATIŞ FAALİYETLERİNDE UYULACAK KURALLAR	5

## AMAÇ

Bu dokümanın amacı, TEKNOFEST Roket Yarışması finallerinde yarışacak takımların Aksaray Atış Alanında uyacakları kuralları tanımlamaktır.

## KAPSAM

Bu doküman, TEKNOFEST Roket Yarışması finallerinde yarışacak takımların Aksaray Atış Alanında uyacakları kurallar ile emniyet/güvenlik hatırlatmalarını içermektedir.

## KISALTMALAR

| KKD | : | Kişisel Koruyucu Donanım |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EOD | : | Explosive Ordnance Disposal (Patlayıcı Madde İmha) |  |
| KVKK | : | Kişisel Veri Koruma Kanunu |  |
| KYS | : | Teknofest Kurumsal Yönetim Sistemi |  |

## MONTAJ/ENTEGRASYON VE FIRLATMA/ATIŞ FAALİYETLERİNDE UYULACAK KURALLAR

  - TEKNOFEST Roket Yarışmasında, yarışmacı takımların Aksaray Atış Alanında geçireceği sürenin (bazı kategoriler toplam iki, bazıları ise toplam üç gün) ilk ve bazı kategoriler için ikinci gününde montaj/entegrasyon faaliyetleri yürütülecek olup, bu aşamayı başarıyla tamamlayan takımlar ise son günlerinde roketlerinin atış ile kurtarma faaliyetlerini icra edeceklerdir.

  - Montaj/Entegrasyon Faaliyetleri

    - Montaj/entegrasyon faaliyetleri için takımlara günlük azami sekiz (8) saatlik süre hakkı tanınmaktadır. Roketlerin tüm alt bileşenlerinin verilen sürede entegre edilmesi, sistemin yapısal ve fonksiyonel olarak atışa hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Montaj/entegrasyon aşamasını başarıyla tamamlayan takımlara Yarışma Komitesi tarafından atışa uygunluk etiketleri verilecektir. Bu yüzden toplam sürey için montaj/entegrasyon faaliyetlerine yönelik planlama yapmak yerine, montaj/entegrasyon sonrası sistem üzerinde yapılacak kontrol(ler) ve bileşenlerde yapılacak iyileştirme(ler) için de zaman planlaması yapılması tavsiye edilmektedir. Aksi halde takımların basit sebeplerle (montaj/entegrasyon aşamasında ortaya çıkan basit hataların düzeltilmesi için yeterince süre kalmadığından, vb.) elenmesi söz konusu olabilmektedir.

    - Takım üyelerinin Yarışma Komitesi tarafından alanda sağlanan İş Güvenliği eğitimlerini almış olmaları gerekmektedir, aksi halde montaj/entegrasyon faaliyetlerine başlamaları mümkün değildir.

    - Takım üyelerinin İş Güvenliği kanun(lar)/yönetmelik(ler)/yönerge(ler)i gereğince montaj/entegrasyon faaliyetlerinde Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanmaları gerekmektedir. Tedariki takımların sorumluluğunda olan çelik burunlu iş güvenliği ayakkabısı olmayan takım üyeleri montaj/entegrasyon alanına alınmayacaktır. Diğer KKD ürünler (gözlük, eldiven, önlük, vb.) Yarışma Komitesi tarafından sağlanacak ve takımlara montaj/entegrasyon alanında teslim edilecektir.

    - Toplam sürenin ilk (kategorisine bağlı olarak bir veya iki gün) bölümünde montaj/entegrasyon faaliyetleri son gününde ise atışa uygun roketlerin fırlatılması sağlanacaktır. Fırlatma alanında takımlara rokete sadece altimetre yerleştirmesine ve aviyonik sistemleri rampada aktif hale getirmesine izin verilmektedir. Roketin ateşlenmesi Yarışma Komitesinin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

    - Takımların danışmanları ile beraber montaj/entegrasyon alanında bulunmaları gerekmektedir.

    - Takımların yarışma alanındaki montaj/entegrasyon süreçlerinde aksi belirtilmedikçe günlük azami sekiz (8) saatlik süreleri olacaktır. Bu süreye yemek, mola vb. için harcanan süreler de dâhildir. Kötü hava koşulları, güvenlik gereksinimleri vb. sebeplerden faaliyetlerin tamamlanması için verilen süre Yarışma Komitesi tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Bu tür riskleri takımların dikkate alarak montaj/entegrasyon faaliyetlerini günün ilk yarısında tamamlayacak ve bütün etiketleri alacak şekilde atış alanına hazır gelmeleri şiddetle tavsiye edilmektedir.

    - Montaj/entegrasyon gününün amacı, roketin alanda sıfırdan inşa edilmesi değil, daha önceden tamamıyla hazır hale getirilmiş bütün alt sistemlerin bütünleştirilmesi, roket üzerinde montaj/entegrasyon işlemlerinin Yarışma Komitesi önünde sergilenmesi ve atışa hazır olduğuna dair uygunluğun bir an önce alınmasıdır.

    - Takımların montaj/entegrasyon alanına fiziksel ve psikolojik olarak hazır gelmeleri önerilmektedir. Alanda mevsimsel şartlara bağlı olarak hafif/orta şiddette fırtınalar yaşanmakta ve gün boyunca yakıcı güneşin etkisi yoğun olarak hissedilmektedir. Bunlara yarışma stresi de eklenince performans ve dikkat kayıpları yaşanmaktadır. Bu kapsamda hassas işçilik gerektiren işlerin (kart lehimleme, delik delme, yapıştırma vb.) montaj/entegrasyon alanına gelmeden tamamlanmış olması önem arz etmektedir.

    - Takımlar montaj/entegrasyon alanına gelmeden önce en az bir (1) kez montaj/entegrasyonun sorunsuz, kesintisiz ve akıcı yapıldığını tecrübe etmesi ve buna ilişkin stratejilerin en baştan belirlenmesi gerekmektedir.

    - Kılavuz Ray Butonları, montaj/entegrasyon günü sabahında tüm takımlara Yarışma Komitesi tarafından tutanakla teslim edilecektir.

    - Takımlar montaj/entegrasyon günü kılavuz ray butonlarını teslim aldıktan sonra, bu butonların roket üzerindeki yerleşimlerinin doğrusallığını test etmek için montaj/entegrasyon alanında bulunan örnek fırlatma rampasını hakem gözetiminde kullanabilecektir.

    - Takımların özel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla (torna atölyesine gitmek, şok kordonu temin etmek, kablo temin etmek vb.) şehir merkezine gitmelerine alsa izin verilmeyecek olup buna yönelik girişimlerde takım elenecektir.

    - Roket motoru ile enerjik bileşenin (sıcak ayrılmada kullanılacak Sıcak Gaz Üreteci) sisteme eklenmesi montaj/entegrasyon faaliyetlerinin en son aşamasında yapılacaktır. Eğer sıcak ayrılma kullanılacaksa roket motoru montaj/entegrasyonu enerjik bileşenin yerleştirilmesinden sonra yapılmalıdır.

    - Montaj/entegrasyon alanında her etiketten sorumlu bir hakem bulunacaktır. Hakemler takımları gün içerisinde azami iki (2) defa ve her seferinde azami 15 (on beş) dakika boyunca değerlendireceklerdir. Bu değerlendirmeler esnasında, hakemlerden zaman sınırını aşmaları talep edilmemeli ve bu zaman kısıta uygun olarak tüm sorulara cevap verilmelidir.

    - Hakemler, takımlardan emniyet/güvenlik gerekçeleriyle roket alt sistemlerinin bir ya da birkaçında modifikasyon talep edebilir. Takımlar bu durumlara karşın teknik donanımları hazır ve zaman yönetimini sağlayacak şekilde tedbirli olmalıdır.

    - Montaj/entegrasyon günü sonunda tüm yeşil etiketleri alarak atış yapmaya hak kazanan takımlara tutanak ile hakem altimetresi teslim edilecektir. Atışa uygun roketler Yarışma Komitesine teslim edilecek olup roketlerin atış alanına sevki Yarışma Komitesi tarafından sağlanacaktır.

    - Hakem altimetresinin kullanılması, şarj edilmesi ve atış faaliyetinde hazır hale getirilmesiyle ilgili sorumluluklar takımlara aittir.

    - İş Güvenliği tedbirleri gereğince takımların üretim yaptıkları parçalar/bileşenler üzerinde modifikasyon yapmalarına kısıt getirilmiş olup, ehil olmayan kişilerin riskli modifikasyonları yapmasını engellemek için takımların sahada kullanacağı el aletleri kısıtlanmıştır. Ehil kişiler tarafından takımların modifikasyon ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla montaj/entegrasyon alanında Yarışma Komitesi tarafından bir üretim/modifikasyon atölyesi kurulacaktır. Takımlar Yarışma Şartnamesi gereğince belirli ceza puanları uygulanmak suretiyle söz konusu atölyeden faydalanacaklardır.

    - Aksaray Hisar Atış Alanında takım üyelerinden herhangi birinin (takım danışmanı dahil) iş güvenliğine aykırı davranışlar göstermesi halinde yarışma şartnamesinde belirtilen cezalar uygulanacak olup, bu davranışların devam etmesi halinde takım elenecektir.

    - Montaj/Entegrasyon Faaliyetleri Esnasında Takımlara Verilecek Etiketler:

    - Görev Yükü Etiketi: Görev Yüklerini incelemekten sorumlu hakem(ler)in tarafından hassas teraziyle ağırlık ölçümleri yapılacaktır. Bağlantı parçaları, aviyonik sistem elemanları vb. hariç görev yükü asgari dört (4) kilogram kütleye sahip ise ilgili hakem tarafından takıma “Görev Yükü Yeşil Etiketi” verilecektir.

    - Kurtarma Sistemi Etiketi: Ayrılma sistemi ve paraşütlerden sorumlu hakem(ler) tarafından gerekli kontroller yapılacaktır. Ayrılma sisteminin bileşenleri roketten güvenli bir şekilde ayıracağı ilgili hakeme gösterilmeli ve kanıtlanmalıdır. Hakem tarafından yetersiz görülen bağlantı elemanı, ip ve paraşütlerin kullanılmasına izin verilmeyecektir. Ayrılma sistemi ve paraşütler uygun ise ilgili hakem tarafından “Kurtarma Sistemi Yeşil Etiketi” verilecektir.

    - Aviyonik Sistem Etiketi: Aviyonik sistemlerden sorumlu hakem(ler) tarafından gerekli kontroller yapılacaktır Rokette bulunan bütün kablolar, piller, anahtarlama mekanizmaları, elektronik sistemler, uçuş kontrol bilgisayarları ve algoritmalar ilgili hakem(ler) tarafından kontrol edilecektir. İlgili hakemin gerekli görmesi halinde takımlardan yazılım kodlarını göstermesi ve yazılım üzerinde değişiklik yapılması istenebilir. Aviyonik sistem uygun ise ilgili hakem tarafından takıma “Aviyonik Sistem Yeşil Etiketi” verilecektir.

    - Yapısal Bütünlük Etiketi: Yapısal sistemlerden sorumlu hakem(ler) tarafından gerekli kontroller yapılacaktır. Cıvata bağlantıları, bileşenlerin/alt sistemlerin bağlantılarında sıkı geçme olup olmadığı, roketin doğrusallığı, kanatçıkların sağlamlığı ve emniyet pinleri (İng.shear pin) kontrol edilecektir. Yapısal bütünlük etiketi iki aşamalı olarak verilecektir. İlk aşamada, yapısal olarak uygun görülen takıma beyaz etiket verilecektir. Beyaz etikete sahip takım gerektiğinde roket motorunu teslim alacak ve rokete entegrasyonunu gerçekleştirecektir. Beyaz etiket alamamış takıma roket motoru teslim edilmeyecektir. Motorun sıkı geçme ile gövdeye entegre edilmemesi, motorun sallanmaması, motor üzerinde modifikasyon yapılmaması ve roket ile motor eksenlerinin aynı doğrultuda (eş) olması gerekmektedir. Bütün kontrolleri yapılmış ve diğer tüm yeşil etiketleri almış roketler entegrasyon alanında bulunan deneme (demo) maksatlı atış rampasına yerleştirilerek ray butonlarının doğrusallığı kontrol edilecektir. Burun ve gövde bağlantılarının sıkı geçme ile bağlı olup olmadıkları (olmaması gerekmektedir) ve emniyet pinlerinin (İng.shear pin) kullanımı kontrol edilecektir. Ayrıca, bu aşamada takımlardan fırlatma faaliyetlerine kendilerine verilecek 10 (on) dakikalık süre içerisinde roketlerini atışa hazır hale getirebildiklerinin gösterimi istenecektir. Bu kapsamda tüm kontrolleri yapılmış takımlara ilgili hakem tarafından ikinci aşama etiket olan “Yapısal Bütünlük Yeşil Etiketi” verilecektir.

    - Aerodinamik Etiketi: Aerodinamikten sorumlu hakem(ler) tarafından gerekli kontroller yapılacaktır. Aerodinamik etiketi iki kademeli olarak verilecektir. İlk aşamada roketin aerodinamik yüzey geometrilerinin, Atışa Hazırlık Raporu ile uyumlu ve atış güvenliğini tehlikeye sokmayacak nitelikte olduğu durumda beyaz etiket verilir. İkinci aşamada, roket motorunun gövdeye entegrasyonu tamamlandıktan sonra roket basınç merkezi ve ağırlık merkezi belirlenip statik marjin değerleri kontrol edilecektir. Statik marjin değeri şartnamede belirtilen değer aralığında olduğu tespit edilen ekiplere “Aerodinamik Yeşil Etiketi” verilecektir

    - Montaj/entegrasyon faaliyetleriyle ile ilgili diskalifiye yol açan durumlar;

      - Montaj/entegrasyon hakemlerinin yönlendirme ve talimatlarına uymamak.

      - İş güvenliği önlemlerine uymamak (Kişisel Koruyucu Donanımsız çalışmak dahil).

      - Enerjik malzeme (Sıcak Gaz Üreteci veya roket motoru) temin edildikten sonra matkap, lehim makinesi vb delici, kesici ya da kıvılcım çıkarmaya elverişli aletler ile çalışmak.

      - Azami sekiz (8) saat içerisinde beş (5) yeşil etiketin tamamını alamamak veya alınsa bile roketi Yarışma Komitesine teslim edememek.

  - Fırlatma/Atış Faaliyetleri

    - Atış yapmaya hak kazanan ekipler Yarışma Komitesi tarafından sırayla fırlatma alanına çağrılacaktır.

    - Takımların fırlatma/atış alanında danışmanları ile birlikte bulunmaları gerekmektedir.

    - Fırlatma alanında görevlendirilecek takım üyelerinin, roketin mekanik ve elektriksel donanıma hâkim, gerektiğinde müdahale edebilecek yetkinliğe sahip olması gerekmektedir. Fırlatma rampasında görevli yarışmacı takımların İş Güvenliği kurallarını sağlayacak şekilde KKD’lerini (gözlük, eldiven vb.) beraberinde getirmesi ve çelik burunlu iş güvenliği ayakkabılarını giymesi gerekmektedir.

    - Fırlatma/atış alanında, sırası gelen takımın roketini azami on (10) dakika içerisinde rampaya yüklenmek üzere atışa hazır hale getirmesi gerekmektedir. On (10) dakikalık süre içerisinde;

      - Hakem altimetresi montajı ve aktifleştirmesi yapılmalıdır.

      - Altimetre yerleştirilirken daha önce montaj/entegrasyon gününde uygunluk etiketi alınmış herhangi bir alt sistemin veya bileşenin yapısal bütünlüğü kesinlikle bozulmamalıdır (Yeşil etiket alınan bölümler üzerinde herhangi bir değişim, tamir, tak/çıkar yapılmamalıdır). Roket bu yerleştirme kıstasına uygun şekilde tasarlanmalıdır (Altimetrenin konumu, nasıl yerleştirileceği vb. tüm konular yarışmacıların kendi sorumluluğundadır).

      - Altimetre yerleştirilirken kesinlikle herhangi bir kesici/delici roketin yapısal bütünlüğüne zarar verebilecek el aleti kullanılmamalıdır.

      - Altimetre yerleştirilmesi esnasında, öncesinde ya da sonrasında aviyonik/elektriksel güç sistemlerinin aktif olması kesinlikle yasaktır. Aviyonik sistemler roket rampaya sürüldükten sonra aktif hale getirilecektir.

      - Fırlatmaya/ atışa hazır hale getirilen roket rampaya takım üyeleri tarafından taşınacak ve yüklenecektir. Takımlar atış alanında roketin tüm operasyonlarından sorumlu olacaklardır Yükleme sonrası roketin aviyonik sistem aktivasyonunu yapacak takım üyesi dışındaki tüm takım üyeleri izleme alanına gidecektir. Roketin aviyonik sistem aktivasyonu da yapıldıktan sonra bu takım üyesi de izleme alanına gidecektir.

      - Aviyonik ve Görev Yükü sistemlerinin aktivasyonu için yapılacak olan anahtarlamalar Yarışma Şartnamesinde belirtilen kısıtlara uymalı ve anahtarların konumları fırlatma rampasınca engellenmeyecek şekilde) olması gerekmektedir

      - Aviyonik ve Görev Yükü aktivasyonu gerçekleştirildikten sonra veri linkinin en geç iki (2) dakika içerisinde yer istasyonu ile bağlantı kurması gerekmektedir. Aksi takdirde roketin fırlatılması gerçekleştirilmeyecektir.

      - Aviyonik ve Görev Yükü bataryaları, fırlatma rampası üzerinde asgari 120 (yüz yirmi) dakika sistemlere enerji verecek şekilde olmalıdır

    - Fırlatma/atış alanı ile izleme alanı arasında telsiz haberleşmesine izin verilmeyecektir. İlgili haberleşme atış hakemi tarafından sağlanacaktır.

    - Fırlatma/ atış tamamlandıktan sonra başarılı bir fırlatma/atış yapan ve konum bilgisi mevcut olan takımların roketlerini kurtarmak üzere Yarışma Komitesinin sağlayacağı arazi araçları ile (kişisel araçların sahaya girmesine izin verilmeyecektir) atış sahasına girilecektir. Kurtarma işlemi takımların sağladıkları tahmini düşme noktası koordinatlarında yapılacaktır. Araçlar başka bir lokasyona gitmeyeceklerdir.

    - Kurtarma operasyonuna her bir takımdan ez fazla iki (2) kişi katılım sağlayacaktır.

    - Fırlatma/atış faaliyetleriyle ile ilgili diskalifiye yol açan durumlar;

      - Montaj/entegrasyon gününde alınmış olan yeşil etiketlerin bulunduğu takım kartının Yarışma Komitesine ibraz edil(e)memesi,

      - Fırlatma/atış hakeminin yönlendirme ve talimatlarına uymamak,

      - Fırlatma/atışa hazırlık için tanınan azami on (10) dakikalık süre sınırına uy(a)mamak,

      - Fırlatma/atışa hazırlık için tanınan azami on (10) dakikalık süre içerisinde rokete uçuşa engel olacak şekilde zarar vermek,

      - Fırlatma/atışa hazırlık için tanınan azami on (10) dakikalık süre içerisinde yapılan işlemler sırasında yeşil etiket alınan sistemler üzerinde değişiklik/tamir/düzeltme vb. yapmak.

      - Roket üzerinde bulunan aviyonik sisteme ya da faydalı yük aviyoniğine enerji vermek,

      - Fırlatma/atış öncesindeki herhangi bir aşamada ayrılma sisteminin herhangi bir sebepten dolayı aktif hale getirilmesi,

      - Roketin, rampaya taşınması esnasında veya rampada yüklü iken yapısal bütünlüğünün bozulması (örneğin burnun ya da gövdenin ayrılması vb.),

      - Rampaya yüklenmiş roket üzerinde fırlatma/atışa engel olacak ve azami on (10) dakikalık süre içerisinde çözülemeyecek şekilde yapısal olmayan hata(lar)ın oluşmasıdır.

- TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KATILIMCILARINA İŞ GÜVENLİĞİ HATIRLATMALARI

TEKNOFEST Roket Yarışmasının kusursuz ve sorunsuz tamamlanabilmesini sağlamak maksadıyla aşağıda yer alan iş güvenliği hatırlatmaları hazırlanmıştır. Ekiplerin hazırlıklarını bu hatırlatmalar doğrultusunda tamamlamaları ekiplerin yarışmaya dâhil olabilmeleri ve sorun yaşamamaları adına önem arz etmektedir.

  - Montaj alanında enerjik malzemenin kullanım kılavuzunda ve Yarışma Komitesine sunulmuş tasarım raporlarında (KTR ve AHR) belirtilen yöntemler dışında uygulama yapılmayacaktır.

  - Faaliyet esnasında kullanılacak elektrikli cihazların kablo ve donanımları hasarsız olmalıdır.

  - Hasarlı, zedelenmiş, bantlanarak düzeltilmiş elektrikli cihazların kullanımına izin verilmeyecektir.

  - Neşter vb. açıkta olan kesici aletler kullanılmayacak, işe uygun güvenli maket bıçakları kullanılacaktır.

  - Faaliyetin açık alanda gerçekleştirilecek olması nedeniyle bacak ve ayakları açıkta bırakan şort, etek, sandalet, terlik vb. kıyafetler giyilmemelidir.

  - Faaliyetler esnasında tahta, pirinç, titanyum, paslanmaz çelik vb. kıvılcım çıkarmayan el aletleri (bıçak, falçata, pense vb.) kullanılmalıdır.

  - Patlayıcı maddeler; hassasiyet seviyelerine göre değişmekle birlikte sürtünme, darbe, çarpma, vurma, statik elektrik, alev, kıvılcım veya elektromanyetik dalga (sadece elektrikli patlayıcılar için) etkisiyle parlayabilir veya patlayabilir.

  - Parlama veya patlama hızı ile doğru orantılı olarak meydana gelecek alev ve şok dalgası, parça tesiri, zehirli gaz etkisiyle ölüm ve yaralanmalar yaşanabilir.

  - Öldürücü veya yaralayıcı etkilerden korunmak için öncelikle patlayıcı maddelerin kontrol dışı patlamasının/patlatılmasının engellenmesi maksadıyla aşağıdaki özel emniyet kurallarının istisnasız uygulanması gerekmektedir.

    - Sürtünme (Friction):

      - Patlayıcı madde ve ambalajları; sürüklenmeyecek, sürtünmeye maruz bırakılmayacaktır.

      - Patlayıcı madde üzerinde kesme, delme vb. sürtünme yaratacak işleme izin verilmeyecektir.

    - Çarpma, Darbe, Düşürme (IMPACT):

      - Patlayıcı madde ve ambalajları; düşürülmeyecek, çarpma, darbe, sarsıntıya maruz bırakılmayacaktır.

      - Patlayıcı maddelerle çalışılırken personel üzerinde düşebilecek kolye, yüzük, küpe, saat, kalem, yaka kartı vb. bulunmayacaktır.

      - Patlayıcı madde ve ambalajlarının, masa, raf, istif vb. üzerinden düşmesine karşı tedbir alınacaktır.

      - Patlayıcı maddelerin ambalajları içinde hareket etmesi engellenecektir.

      - Çarpma darbe etkisini azaltmak için patlayıcı maddeler ESD köpük/sünger içinde taşınacaktır. Mümkün değilse karton, sünger, pamuk, kırpık kâğıt vb. yumuşak malzeme ile desteklenecektir. Ancak streç film, ipek, yün vb. gibi statik elektrik üreten malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır.

    - Statik elektrik (Static):

      - Elektrikli ateşleyiciler depolama, taşıma ve montaj esnasında kısa devre yapılacaktır. Kısa devreleri sadece ateşleme öncesi sökülecektir.

      - Elektrikli ateşleyiciler dâhil patlayıcı maddelere test, muayene vb. nedenlerle dokunulması zorunlu durumlarda, statik elektrik tehlikesine karşı mutlaka topraklama yapılacaktır.

      - Montaj alanına topraklı elektrik hatları çekilecek ve toprak bağlantıları kontrol edilecektir.

      - Montaj alanında enerjik malzeme ile temas edecek personel statik elektrik üretmeyen EN ISO 1149 standardına uygun önlükler giyecektir.

      - Depo girişlerine, montaj alanlarına ve fırlatma noktasına topraklama levhaları veya topraklama hatları çekilecektir.

      - Elektrikli ateşleyiciler dâhil patlayıcı maddelere temas etmeden önce tüm kişiler kendi üzerlerinde biriken statik elektriği topraklama levhaları veya topraklama hatlarına dokunarak boşaltacaktır. Topraklama levhaları veya hatlarının olmadığı ortamlarda, çıplak elle yumruk yapılarak toprağa direk temas edilecektir.

    - Ateş, Alev, Kıvılcım (Fire, Heat, Spark):

      - Faaliyetler boyunca çakmak kibrit vb. alev kaynakları kullanımına izin verilmeyecektir.

      - Patlayıcı madde ile çalışmalarda tahta, pirinç, titanyum, paslanmaz çelik vb. kıvılcım çıkarmayan el aletleri (non-sparking) kullanılacaktır.

      - Sadece sigara içme mahallerinde sigara içilecektir.

      - Isı, alev yayan bir cihaz (lehim vb.) ile çalışılması zorunlu durumlarda, çalışmaya başlamadan önce ekip sorumlusu Roketsan personelinden izin alınacaktır.

      - Faaliyet alanı çevresinde ot ve yanıcı malzemelerin temizlenmesi Yarışma Komitesi tarafından sağlanacaktır.

      - Faaliyet alanına yangın söndürme cihazları Yarışma Komitesi tarafından yerleştirilecektir.

      - Faaliyet alanında itfaiye ekibi Yarışma Komitesi tarafından hazır bekletilecektir.

    - Elektro Manyetik Dalga (EMD/EMR):

      - Cep telefonu, telsiz vb. elektro manyetik dalga yayan cihazlar enerjik malzemenin bulunduğu alanlara sokulmayacaktır.

      - Navigasyon, test maksatlı ihtiyaç duyulacak cep telefonu kullanımı için Yarışma Komitesinden onay alınacaktır.

    - Ön ve Geri Tehlikeli Bölge (Ejection):

      - Roket motorlarına test, montaj, söküm vb. nedenlerle, yaklaşılması veya üzerinde çalışılması gerektiğinde, nozul çıkışının 45º sağında ya da solunda durmayacak şekilde çalışılacaktır (Bknz. Şekil 1-1).

Şekil 1-1: Ön ve Geri Tehlikeli Bölge

      - Montaj, test veya atış hazırlığı vb. nedenlerle, önünden ya da arkasından geçilmesi veya önünde arkasında durulması zorunlu olduğu durumlarda, bu işlemler “en kısa süre ve en az personel” kuralı ile yapılacaktır.

      - Çalışma sundurmaları ve masaları bu tedbire uygun olarak yerleştirilecektir.

    - Ön ve Geri Tehlikeli Bölge (Front & Back Danger Areas):

      - Fırlatma esnasında, elektrikli ateşleyici, ateşlendiği halde beklenen ateşleme meydana gelmeme (MISS FIRE) durumunda; roket motoruna yaklaşmadan önce en asgari 30 (otuz) dakika beklenecektir.

      - Bekleme süresi tamamlandıktan sonra, ateşlenmeyen elektrikli ateşleyici uzaktan ip ve kanca seti veya teleskopik kol kullanılarak sökülecek, yeni bir elektrikli ateşleyici bağlandıktan sonra ateşleme işlemi tekrarlanacaktır.

      - Roket motoru ateşlenene kadar yukarıdaki adımlar aynı esas ve sırada tekrarlanacaktır.

    - Yaşlanma ve Bozulma (Aging & Deterioration):

      - Patlayıcı maddeler; ömür aşımı, kötü depolama koşulları, depolama ve elden geçirme hataları vb. nedenlerle bozulabilir.

      - Bozulma neticesinde; renk ve koku değişimi, terleme, kusma meydana gelebilir, hassasiyet artabilir.

      - Bozulan ya da şüphe edilen; patlayıcı maddeler kullanılmayacak, EOD Ekibine haber verilerek son işleminin yapılması sağlanacaktır.

    - Reaksiyona Girme (Chemical Reaction):

      - Enerjik malzeme ile temas edecek personel, bu konuda mesleki eğitime ve tecrübeye sahip personeldir.

      - Enerjik malzeme ile uyumsuz malzemeler kullanılmayacaktır.

      - Renk ve koku değişimi, terleme, kusma meydana gelen ya da şüphe edilen; patlayıcı maddeler kullanılmayacak, EOD Ekibine haber verilerek son işleminin yapılması sağlanacaktır.

      - Temizlik işlemlerinde Alkaline içeren temizlik ürünleri kullanılmayacaktır.

    - Zehirlenme:

      - Patlayıcı maddeler; yenmeyecek, çiğnenmeyecek, gözle ve deriyle temas ettirilmeyecek ve dumanı solunmayacaktır.

      - Patlayıcı madde operasyonlarında, temas edilmesini ve solunmasını engellemek için mutlaka uygun KKD (eldiven, gözlük vb.) kullanılacaktır.

  - Patlayıcı madde ile çalışmalarda alınan tüm özel emniyet kurallarına rağmen her an patlama olabilecekmiş gibi, en temel emniyet kuralı (Cardinal Rule) gereği; en az sayıda personelin, en az miktarda patlayıcı maddeye, en az elden geçirme ile en kısa süre maruz bırakılması esastır. Bu nedenle, roket yarışmasında da; patlayıcı maddelerin taşınması, montajı, test edilmesi, depoya konulması, depodan alınması, test ya da fırlatma rampasına yerleştirilmesi gibi riskli faaliyetler her takımdan seçilecek en fazla iki kişi tarafından, ekip sorumlusu ROKETSAN personeli nezaretinde yapılacaktır. Bu esnada takımdaki diğer yarışmacıların en az yangın mesafesi (en az 15 m) kadar uzakta olması sağlanacaktır.

  - TEKNOFEST Roket Yarışması Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kanun/yönetmelik/yönergeleri (mevzuat) ve uluslararası referans dokümanlar (DoD 4145.26-M, Tripoli Rocketry Association Safe Launch Practices vb.) çerçevesinde güvenli bir şekilde icra edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda;

      - 18 (on sekiz) yaşını doldurmamış yarışmacıların patlayıcı madde ile gerçekleştirilen faaliyetlere doğrudan dâhil edilmesi,

      - Patlayıcı madde kullanılarak yapılacak her türlü faaliyette (taşıma, montaj, test, depoya koyma, depodan alma, test ya da fırlatma rampasına yerleştirme) en az personel (her takımdan en fazla iki kişi) kuralına uyulmaması,

      - Tanımlanan önlemlerin ihlal edilmesi,

      - Çalışmalar esnasında tahsis edilen Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) tanımlandığı ve gösterildiği şekliyle kullanılmaması,

      - Patlayıcıların kontrolsüz yanmasına sebep olunması durumlarında ilgili takım(lar) veya yarışmacı(lar)ın yarışmadan men edilmesi gerekmektedir.

- GENEL PLANLAMALARA DAİR KURALLAR

  - Takım kaptanları ile Yarışma Komitesi arasında Aksaray’daki Roket Yarışması ve TEKNOFEST festivalinde iletişimi sağlamak maksadıyla gerektiğinde whatsapp grupları oluşturulacaktır. Yarışma Komitesi bu gruplarda yarışma ile ilgili olası değişiklikleri de iletebilecektir. Yarışma ile ilgili aşağıda belirtilen hususlar haricinde iletişim TEKNOFEST İletişim sistemi üzerinden sağlanacaktır.

  - Roket Yarışması kapsamında tüm kampanyalara ait takım üyeleri ve danışmanlarının Aksaray’a geliş ve gidişine ait bilgilerin iletilmesi maksadıyla; takımın ulaşım bilgileri (özel vasıta plakaları, şehirlerarası otobüs, uçakla ulaşımda uçuş kodu ve terminal, tren, minibüs kiralama vb.) Aksaray’a varış ve Aksaray’dan ayrılma tarihleri whatsapp grubunda TEKNOFEST Roket Yarışması finallerinden en az 15 (on beş) gün öncesine kadar iletilmesi gerekmektedir.

  - TEKNOFEST Yarışma Komitesinden alınacak uygunlukla danışman değişim belgesi alanda Yarışma Komitesine teslim edilebilir.

  - Faaliyetlerin açık alanda gerçekleştirilecek olması nedeniyle bacak ve ayakları açıkta bırakan şort, etek/ elbise, sandalet, terlik, kısa konçlu (babet) çorap vb. kıyafetler giyilmemelidir. Varsa güneş kremi ile ilave koruma sağlanmalıdır.

  - Alanda bulunan sağlık ekiplerinin bilgisi olmadan ilaç (baş ağrısı, ishal vb.) kullanılmamalıdır. Yarışma heyecanı nedeniyle su içmeyi ve yemek yemeyi ihmal etmeyiniz. Olası bir rahatsızlık halinde hakemlere bilgi vererek sağlık ekipleri ile görüşebilirsiniz. Tüm alanlarımızda Yarışma Komitesinin ve Sağlık Bakanlığı 112 Acil sağlık ekipleri mevcuttur.

  - Yarışma Komitesi, Sağlık Personeli ve Alan Güvenlik Personelinin yarışma alanı kurallarını işletmesine azami destek sağlanması önem arz etmekte olup gereken hassasiyetin gösterilmesi yarışmacı ve danışmanlardan beklenmektedir, aksi halde kurallara uymayanlar yarışma alanında uzaklaştırılacak ve gerektiğinde yarışmadan diskalifiye edilecektir.

  - Atış Alanında tuvalet, mescit, öğle yemeği ve kantin (ücretsiz) desteği mevcuttur. Hava sıcaklığı nedeniyle bekleyen yemeklerin olası zehirlenme veya form bozukluğuna yol açmaması için tüketeceğiniz miktarda ürün almanız, biten ürünlerin çöplerinin de ilgili atık kutularına atmanız beklenmektedir.

  - Takımların Aksaray Atış Alanına ulaşımı için (Montaj/entegrasyon ve fırlatma/atış faaliyetlerine katılım sağlamaları için) yarışma finalleri boyunca her gün araç Yarışma Komitesi tarafından ayarlanacak olup araçlar takımların barınması için ayarlanmış Kredi Yurtları Kurumuna bağlı yurt önünden her sabah 06:30’da hareket edecektir. Takım kaptanları ve danışmanları ekiplerinin söz konusu saatte araca binmesini sağlamaktan sorumludur. Bu saatte araca binmeyen takımlar Aksaray Atış Alanına kendi imkanlarıyla (takıma tahsisli araç veya taksi vb.) gelmek durumundadır.

  - Montaj/entegrasyon faaliyetleri öncesinde alanda verilen eğitimleri (İş Güvenliği ve patlayıcılarla çalışma eğitimleri) al(a)mayan takımlara montaj/entegrasyon faaliyetlerine katılım hakkı verilmeyecektir.

  - Takımlar, özel imkanlarıyla Aksaray Atış Alanına ulaşacaksa Yeşilova beldesine ulaşması, Gürlek Petrol’e geldiklerinde yanındaki A101’den sola dönerek (TEKNOFEST yönlendirme levhalar yer alacaktır) HİSAR levhasını görünceye kadar devam edeceklerdir. Yolun sağındaki HİSAR levhasını görünce de sağa dönüp alana ulaşabileceklerdir.

  - Sadece sigara içme bölgesinde sigara içilmektedir.

  - Aksaray Atış Alanı’na gelindiğinde Güvenlik ekiplerinin yönlendirmeleri ile planlama aşağıda belirtilmiştir.

  - Montaj Takımları:

    - Alana ilk olarak montaj/entegrasyon faaliyetlerine katılacak takımlar alınacaktır. Takımların tüm montaj/entegrasyon eşyalarını araçlarından inerken almaları önem arz etmektedir (araçlar montaj/entegrasyon alanı önünde beklemeyecektir). Takımların, okul araçları veya kiraladıkları araçların sürücülerine ait telefon numaralarını almaları ve saat 16:00’da araçların montaj/entegrasyon alanına tekrar gelmeleri için sürücülerle iletişim kurmaları gerekmektedir.

    - Yarışma Komitesi tarafından montaj/entegrasyon alanında takımlara tahsisli sundurmalar için gerekli yönlendirme yapılacaktır. İlk olarak eşyalar sundurmalara bırakılmalı ve brifing/eğitim için ilgili alana geçiş yapılmalıdır.

    - Brifing kapsamında;

      - İş Güvenliği Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda güvenlikle ilgili uyulması gereken kurallara yönelik bilgilendirme yapılacak,

      - İş Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda uyulması gereken sağlıkla ilgili kurallara yönelik (kişisel hijyen, sıcak çarpması, dehidrasyon, haşere ve böcekler sebepli yaralanma, ilaç kullanımı vb.) bilgilendirme yapılacak,

      - Çevre Müdürlüğüne bağlı EOD ekipleri tarafından Patlayıcı Madde ve Genel Emniyet Tedbirleri hakkında eğitim verilecek,

      - KKD (imza karşılığı eldiven, gözlük, önlük, bileklik vb.) dağıtımı sağlanacak,

      - Görüntü, ses vb. kişisel verilerin paylaşılmasına yönelik olarak Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından takımlara KVKK kapsamında taahhütname imzalattırılacak,

      - Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin genel sağlık tedbirleri hakkında (kişisel hijyen, sıcak çarpması, dehidrasyon, haşere yaralanması, ilaç kullanımı vb. ) bilgi verilecektir.

    - İnsan Kaynakları Direktörlüğü ekiplerinin montaj/entegrasyon ve fırlatma/atış faaliyetleri sırasında yarışmaya katılan genç yetenekleri görevleri başında izlemesi ve potansiyel ROKETSAN adaylarının takım çalışması, etkin iletişim, başarı odaklılık, stres altındaki çalışma ve problem çözme becerisi yetkinliklerini yerinde gözlemlenmesi, ROKETSAN’daki kariyer yolları ile ilgili takımlara bilgileri verilmesi sağlanacaktır.

    - Takımların sundurmalarına geçmesi sonrası, Yarışma Komitesinin takımların yanlarına gelip aşağıdaki maddelerde belirtilen işlemleri yapacaktır.

      - Yarışma Şartnamesinde belirtilen yasaklı malzeme/aletler teslim alınacak, takımlar teslim ettikleri malzemeleri montaj/entegrasyon faaliyeti çıkışında Yarışma Komitesinden teslim alacaklardır.

      - Takım kartları TC kimlik kartı görülmek suretiyle ilgilisine dağıtılacaktır. Olası takım üyesi değişimi, yarışmacıda kimlik olmaması vb. durumlarında Yarışma Komitesi tarafından değerlendirme yapılacak ve karara bağlanacaktır. KYS formunda bulunmayan kişi(ler) alandan gönderilir. Çıkışta nizamiye bölgesinden teslim alınmak üzere takımlardan cep telefonu, çakmak vb. alınacaktır. Yarışma Komitesi onayı ile danışmanlara belirli bölgelerde (montaj/entegrasyon ve fırlatma faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgeler hariç) telefon kullanmalarına izin verilecektir.

  - Fırlatma/ Atış Takımları:

    - Fırlatma/atış hakkı kazanan veya kazanamayan tüm takımlara ilave olarak takım(lar)ın davetlisi izleyiciler için Yarışma Komitesinden (alana gelmeden asgari bir gün önce) whatsapp grubu üzerinden izin almaları gerekmektedir. Sponsorların fırlatma/atışları izleme isteği için de aynı durum geçerlidir.

    - İzleme alanına gelen takımların (fırlatma/atış yapacak veya izleyecek) Yarışma Komitesi tarafından anonslar ile gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeler, atış sırasına göre masalara yerleşimi yapılacaktır. Tüm takımların anonsları takip etmeleri ve masa/alan terki esnasında eşyaları kontrol etmeleri gerekmektedir.